Udostępnianie usług sieciowych, 
Zarządzanie strumieniami multimedialnymi, 
Wyszukiwanie informacji multimedialmej, metainformacja

Krzysztof ZIELIŃSKI *

ORGANIZACJA  USŁUG MULTIMEDIALNCH

W SIECIACH KOMPUTEROWYCH

Przedmiotem  artykułu jest bardzo zwięzły przegląd zagadnień organizacji usług multimedialnych w sieciach komputerowych. Na wstępie zostały omówione podstawowe  architektury udostępniania usług sieciowych. Kolejny punkt dotyczy zagadnień zarządzania przepływem strumieni multimedialych w sieciach komputerowych. W punkcie tym została omówiona architektura H.323 oraz AVSC. Punkt 4 zawiera podstawowe informacje na temat systemów wyszukiwania informacji multimedialnej. Zagadnienia ujednolicania dostępu do danych przy wykorzystaniu języka XML są przedmiotem punktu 5. Całość artykułu kończą wnioski.

- WPROWADZENIE

Organizacja usług multimedialnych w nowoczesnych systemach sieciowych stanowi bardzo ciekawy i trudny problem. Jego rosnące znaczenie jest zdeterminowane  kilkoma wzajemnie uzupełniającymi się czynnikami. Należą do nich:

- Zwiększające się możliwości techniczne w zakresie transmisji, przechowywania i przetwarzania informacji multimedialnej,

- Dążenie do wszechobecności dostępu do informacji multimedialnej, tj. dostępu przez różnorodne urządzenia końcowe, w dowolnym miejscu i czasie.

- Bardzo szybki wzrost objętości treści informacyjnych przechowywanych w formie dokumentów multimedialnych.

- Duża liczba standardów formatów danych multimedialnych komplikująca ich przetwarzanie.

Każdy z wymienionych czynników generuje obszerne spektrum zagadnień, z których najważniejsze bardzo krótko zostaną omówione w tym artykule. Z punktu widzenia technicznego wszechobecność dostępu do usług sieciowych oznacza konieczność budowy mobilnych systemów zapewniających komunikacje w protokole IPv6 dysponującym ogromną przestrzenią adresową oraz mechanizmami zapewniania jakości usług (QoS), umożliwiającymi sprostaniu wymogom współczesnych aplikacji, w coraz większym stopniu zorientowanych na transmisje multimedialne. Rozwój tej klasy systemów związany jest także z nowymi architekturami oprogramowania udostępniania i tworzenia usług sieciowych.

Bardzo szybki wzrost objętości treści informacyjnych przechowywanych w formie dokumentów multimedialnych komplikuje znacząco metody wyszukiwania informacji. Klasyczne bazy tekstowe stają się nie wystarczające i konieczne staje się opracowanie nowych rozwiązań. Dodatkowo mnogość formatów przechowywania informacji multimedialnej komplikuje bardzo zagadnienie analizy zawartości tych dokumentów. Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest użycie XML.

W konstrukcja artykułu jest następująca. Na wstępie zostaną omówione podstawowe  architektury udostępniania usług sieciowych. Kolejny punkt dotyczy zagadnień zarządzania przepływem strumieni multimedialych w sieciach komputerowych. W punkcie tym została omówiona architektura H.323 oraz AVSC. Punkt 4 zawiera podstawowe informacje na temat systemów wyszukiwania informacji multimedialnej. Zagadnienia ujednolicania dostępu do danych przy wykorzystaniu języka XML są przedmiotem punktu 5. Całość artykułu kończą wnioski.

- ACHITEKTURY DOSTĘPOWE

Udostępnianie usług sieciowych wymaga określenia sposobu ich lokalizacji, bezpieczeństwa realizacji i sposobu rozliczenia kosztu. W realizacji tych złożonych zadań bardzo pomocne są środowiska programowania rozproszonego.

Linia rozwoju nowoczesnych środowisk programowania rozproszonego wyznaczana jest obecnie przez dwa  zasadnicze kierunki: (i) prace prowadzone przez OMG nad architekturą CORBA [10] i całym zestawem serwisów CORBA dostępnym w tej architekturze, oraz (ii) działania prowadzone pod kierunkiem firmy SUN w zakresie technologii Java udostępnianej w ramach architektury Java 2 Enterprise Edition (J2EE) [8,9].  Podstawową różnicę pomiędzy tymi architekturami stanowi fakt, iż CORBA dostarcza środowiska językowo niezależnego, natomiast J2EE jest obecnie zorientowane na język Java. Obydwie architektury wykorzystują szereg wspólnych koncepcji, wyróżniając szereg analogicznych serwisów bazowych (jak CORBA Naming, CORBA Trader, Java Naming and Directory Interface – NDIS) oraz zakładają docelowo możliwość współpracy zbudowanych w nich aplikacji. Nie oznacza to jednakże możliwości bezpośredniej współpracy ich serwisów bazowych. Dodatkowy  nurt prac, o nieco mniejszych walorach koncepcyjnych z punktu widzenia architektur systemów rozproszonych, stanowią prace realizowane pod auspicjami IETF. Koncentrują się one głównie na opracowaniu szeregu protokołów aplikacyjnych, jak np. Service Location Protocol [13].

W kolejnych podpunktach tego paragrafu zostaną omówione nieco bardziej szczegółowo architektury oprogramowania WAP, J2EE, Jini oraz JAIN. Zrezygnowano z omówienia architektury CORBA ze względu na powszechność dostępu jej opisów [10].

2.1. WAP

Architektura środowiska WAP stanowi pełny odpowiednik stosu typowych protokołów internetowych. Protokoły te są optymalizowane z punktu widzenia technologii transmisji danych w standardzie GSM. Należy podkreślić, że komunikacja na poziomie łącza danych w sieci GSM posiada charakter połączeniowy i jest komunikacją o podstawowej szybkości transmisji 9600 bps. Jest to zatem komunikacja wolna, nie nadająca się do zastosowań multimedialnych. Posiada to wpływ na wyższe warstwy oprogramowania i uzasadnia dążenie do oszczędnego wykorzystania pasma. Warstwa aplikacji zdominowana jest z kolei przez ograniczenia wnoszone przez małe wyświetlacze telefonów komórkowych. Znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcji języka WML stanowiącego odpowiednik HTML.

Wymienione ograniczenia posiadają charakter przejściowy i dlatego uważa się, że protokół WAP posiada ograniczoną przyszłość i w niedługim czasie ustąpi on miejsca protokołowi IP pracującemu nad łączami GPRS realizującymi komutację pakietów. Tym niemniej trwają prace nad rozwojem  architektury WAP. Związane to jest z jej nową wersją WAP 1.3, aktualnie opracowywaną przez WAP Forum. W wersji tej jedną z podstawowych usług będzie wideofonia. Przesyłanie obrazu leży zatem w centrum obecnie prowadzonych prac standaryzacyjnych nad WAP. Podobnie, dużą uwagę zwraca się na zapewnienie możliwości współpracy  WAP z nową generacją komunikacji bezprzewodowej 3G (UMTS).

2.2  J2EE

Java 2 Enterprice Edition stanowi najbardziej rozbudowane i uniwersalne środowisko tworzenia i udostępniania usług sieciowych. Bazuje ono na własnościach języka Java z których najważniejsze stanowią mobilność kodu oraz niezależność od sprzętu i systemu operacyjnego. Rozważane środowisko, którego schemat przedstawiono na rysunku 1, jest dostosowane do budowy wielowarstwowych systemów dostępu do baz danych w sieciach komputerowych. W obecny kształcie obejmuje ono cztery podstawowe warstwy: klienta, komponentów WWW, komponentów EJB, oraz baz danych. Najbardziej technologicznie  zaawansowanym elementem tej architektury są komponenty EJB posiadające wbudowane mechanizmy zarządzania transakcjami, bezpieczeństwem i  trwałością danych. Bardzo  duże znaczenie  posiada także zunifikowany interfejs do baz danych  JDBC oraz standardowe protokoły komunikacji między obiektowej w postaci IIOP i RMI. Obecnie  można z pełnym

Rys. 1. Architektura J2EE

przekonaniem stwierdzić, że J2EE będzie w najbliższych latach stanowić podstawowe środowisko implementacji serwisów sieciowych. Dotyczy to w szczególności serwisów multimedialnych. Dla języka Java zdefiniowano bowiem szereg serwisów dedykowanych dla tego typu aplikacji. Należą do nich JMF (Java Media Framework), JTAPI (Java Telephony API) i JVF (Java Voice Framework). JMF w pozwala na napisanie przenośnych aplikacji i apletów umożliwiających kodowanie, dekodowanie i wizualizację, względnie odtwarzanie strumieni wideo i audio. Pakiet ten został przydatność tego pakietu sprawdzono z powodzeniem wykorzystany podczas konstrukcji uniwersalnego urządzenia multimedialnego wykonanego wykonanego w Katedrze Informatyki AGH w ramach projektu CRIT-2 [2]. Urządzenie to stanowi część komponentowego środowiska zwanego MMFramework  budowanego w trakcie realizacji  tego projektu. Dla dystrybucji usług udostępnianych przez  MMFramewok wykorzystano środowisko Jini. Stanowi ono najbardziej nowoczesne i perspektywiczne środowisko udostępniania usług sieciowych

2.3. Jini

Jini stanowi architekturę udostępniania serwisów sieciowych opracowaną dla środowiska Java i uzupełniającą J2EE. Podstawę budowy Jini stanowi model przedstawiony na rysunku 2, przedstawiającym podstawowe elementy tej architektury.

Client

Server

Lookup Service

Proxy

Register

Proxy

Load

Server

Rys. 2. Architektura Jini

Udostępniane usługi są rejestrowane w repozytorium zwanym Lookup Service. Rejestracja obejmuje zainstalowanie rekordu opisującego cechy usługi oraz proxy czyli klasy Java zawierającej kod klienta. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi lokalizuje ją na podstawie rekordu cech a następnie ładuje kod klienta do komputera użytkownika. Komunikacja pomiędzy serwerem usługi a klientem może być realizowana przy wykorzystaniu dowolnego specjalizowanego protokołu. Dynamiczne na żądanie ładowanie kodu klienta oraz dowolność protokołu komunikacji z serwerem stanowią zasadniczy element stanowiący o uniwersalności Jini w zastosowaniu do implementacji usług wszechobecnych.

Przykład zastosowania Jini  może stanowić udostępnianie usługi multimedialnej typu wideo na żądanie. Interfejs użytkownika w postaci klasy języka Java  (proxy) jest rejestrowany w Lookup Service. Użytkownik zainteresowany tą usługą lokalizuje żądany serwis, ładuje odpowiedni interfejs a następnie przy pomocy protokołu SIP [4]  otwiera  strumień multimedialny transportowany przez protokół RTP.

2.4. JAIN

Implementacja wszechobecnych usług sieciowych wymaga ustalenia standardowego interfejsu pomiędzy sieciami  telekomunikacyjnymi a aplikacjami wykorzystującymi możliwości bezpośredniego sterowania wykorzystaniem zasobów sieci. Przewiduje się, że aplikacje tego typu będą tworzone także przez firmy nie będące operatorami telekomunikacyjnymi. Opracowaniem takiego interfejsu zajęło się konsorcjum Parlay. Jednym z wyników jego pracy jest skonstruowanie Parlay API. Jednocześnie powstała wersja tego interfejsu dla języka Java, która nosi nazwę JAIN (java API for Integrated Networks) [1]. Filozofię interfejsu Parlay przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Architektura JAIN

Parlay API obejmuje aktualnie szereg funkcji takich jak : zarządzanie wywołaniami, wiadomościami, mobilnością, interakcjami z użytkownikiem, autentykacje, notyfikacje zdarzeń, wyszukiwanie serwisów itp.  Funkcje te są wyspecyfikowane w UML i mogą być odwzorowane do dowolnego języka programowania. Język Java jest pierwszym z nich. Stanowi to o dużej uniwersalności zastosowanego podejścia.

3. ZARZĄDZANIE STRUMIENIAMI INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Zarządzanie przepływem strumieni informacji multimedialnej jest bardzo ważne z punktu widzenia organizacji takich usług jak wideo-konferencje, wideo-telefonia, czy wideo-na-żądanie. Ma ono także podstawowe znaczenie dla telefonii komputerowej. Systemy zarządzania przepływem strumieni multimedialnych powinny realizować następujące funkcje:

- Autentykacja i autoryzacja dostępu.

- Zestawianie sesji pomiędzy komunikującymi się stronami.

- Negocjacja parametrów  i formatów przesyłanych strumieni multimedialnych.

- Sterowanie przepływem danych multimedialnych  w ramach sesji.

- Konwersja formatów.

- Modyfikacja parametrów strumieni multimedialnych.

- Zamykanie sesji.

W sposób najbardziej kompleksowy funkcje te realizowane są przez protokoły standardu H.323 [2] opracowanego przez ITU-T i dedykowanego dla implementacji konferencji multimedialnych w komputerowych sieciach pakietowych  bez kontroli jakości transmisji danych. Do tej klasy sieci należy Internet. W standardzie H.323 funkcje związane z kontrolą dostępu są realizowane przez  protokół H.225, zestawienie sesji jest wykonywane pod kontrolą protokłu Q.931, natomiast do negocjacja parametrów sesji i jej sterowanie odbywa się poprzez protokół H.245. Dane multimedialne są  transmitowane w protokole RTP/RTCP.

Zagadnień transmisji strumieni multimedialnych dotyczy także projekt MECCANO [4]. Jest on związany z pracami IETF i jest zorientowany na organizacje wideo-konferencji  w sieci Internet. Bazuje on na odmiennych protokołach niż  standard H.323. Protokoły te są znacznie prostsze w implementacji i łatwiejsze w użyciu. Szerszy przegląd tych protokołów można znaleźć w pracy [6].

W modelu IETF nawiązywanie sesji i negocjacja jej parametrów odbywa się przy wykorzystaniu protokołu SIP ( Session Initiation Protocol) [14]. Jest to prosty protokół tekstowy wykorzystujący do opisu sesji protokół SDP (Session Description Protocol). SDP jest także wykorzystywane w protokole SAP (Session Announcement Protocol) [5] służącym do obwieszczania informacji o sesjach multimedialnych w trybie rozgłoszeniowym. Protokły te są z dużym powodzeniem wykorzystywane w telefonii komputerowej. W celu sterowania serwerami multimedialnymi IETF opracował dedykowany protokół RTSP (Real Time Streaming Protocol).

Bardzo interesujące podejście do zarządzania strumieniami multimedialnymi zostało opracowane przez OMG w postaci architektury Control and Management of Audio/Video Streams [12].  Architektura w pewnym uproszczeniu została przedstawiona na rysunku 4. Podstawowym założeniem tej architektury jest obiektowa reprezentacja podstawowych jej komponentów. Przepływ strumieni danych odbywa się pomiędzy urządzeniami fizycznymi reprezentowanymi przez obiekty typu MMDevice. Każdy obiekt MMDevice   może posiadać kilka otwartych strumieni z których każdy jest reprezentowanych przez  urządzenie wirtualne  Vdev oraz koniec strumienia SEP. Vdev enkapsułuje ustawienia danego urządzenia oraz parametry multimedialne strumienia, natomiast SEP reprezentuje jego parametry sieciowe.

Rys.4. Architektura AVSC

Nawiązanie komunikacji i sterowanie strumieniem odbywa się pod kontrolą obiektu zwanego StreamCtrl.  Proces negocjacji parametrów sesji realizowany jest się pomiędzy obiektami Vdev.

Opisana architektura bardzo dobrze nadaje się do budowy rozproszonych multimedialnych systemów zgodnych z modelem CORBA. Została ona z powodzeniem wykorzystana w budowie MMFramework  [3] w Katedrze Informatyki AGH.

- WYSZUKIWANIE INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Wyszukiwanie informacji w bazach dokumentów multimedialnych  jest zagadnieniem bardzo złożonym. Pierwsza generacja systemów wyszukiwania informacji w obrazowych bazach danych bazowała na opisie tekstowym dokumentów. Opis ten był traktowany jako indeks a wyszukiwanie informacji odbywało się tak jak w standardowych bazach tekstowych. Przeglądanie i ręczne indeksowanie tekstem dokumentów multimedialnych nie zdaje egzaminu z kilku powodów:

- Duża ilość materiałów do przeglądnięcia sprawia, że tak proces ten zajmuje bardzo wiele czasu i jest niewykonalny w wymaganym czasie.

- Opis realizowany  przez daną osobę jest subiektywny i koncentruje się tylko na wybranych elementach opisywanej sceny.

- Szeregu cech obrazu nie można precyzyjnie opisać słownie. Jest także bardzo trudno wyrazić tekstowo podobieństwo pomiędzy obrazami.

Indeksowanie tekstem można w pewnym stopniu zautomatyzować w przypadku dokumentów  multimedialnych zawierających ścieżkę dźwiękową. Wykorzystując dostępne oprogramowanie przekształcające mowę do tekstu, można automatycznie indeksować tekstem filmy. Indeksacja ta jest jednak nieprecyzyjna i pozwala tylko w przybliżeniu odszukać interesującą scenę. Tym niemniej istnieje szereg udanych zastosowań tej metody np. do przeszukiwania baz danych programów telewizyjnych.

Negatywne cechy  baz dokumentów multimedialnych indeksowanych tekstem stanowią motywację rozwoju systemów wyszukiwania na podstawie treści obrazu i jego cech elementarnych takich jak: kształty, kolory, tekstura lub ruch. Własności te są wyliczane w fazie przetwarzania wstępnego, którego wynikiem jest wielowymiarowy wektor cech obrazu. Znając ekstrahowane przez system cechy obrazów użytkownik może w ich kategoriach formułować zapytania do systemu. Bardzo ważną cechę tych systemów stanowi możliwość zadania tego wektora poprzez podanie przykładu obrazu. Informacja tekstowa jest tylko uzupełnieniem wektora cech. Przykładem tego typu systemów są VisualSEEk, QBIC, Photobook lub VideoQ.

Jednakże również te systemy, stanowiące obecnie aktywny obszar badań,  posiadają szereg wad:

- Znalezienie przykładu obrazu jest czasem bardzo trudne i czasochłonne. Jednakże formułowanie zapytań w kategoriach wartości poszczególnych cech elementarnych jest trudne i nieintuicyjne.

- Wektor cech może być bardzo długi a jego przetwarzanie czasochłonne i złożone.

- Dobre dopasowanie cech elementarnych  obrazów nie oznacza zgodności odbioru treści obrazu przez człowieka.

Jednym z kierunków udoskonalania tej klasy systemów jest tworzenie słowników obrazowych [3]. Użytkownik komunikuje się za pomocą języka naturalnego z bazą danych zwierającą typowe próbki obrazów, np.: śnieg, woda, skała, itp. W ten sposób słownik łączy semantykę z cechami wizualnymi. Próbki obrazów wykorzystywane są do automatycznego wyszukania dokumentów zawierających podobne własności. Podejście to może wykorzystywać obecnie tworzony standard MPEG-7 dotyczący języka opisu dokumentów multimedialnych.

- META-INFORMACJA  W ORGANIZACJI  PRZETWARZANIA

Cechą systemów multimedialnych jest duża liczba  formatów i standardów ich zapisów. Wynika stąd, że budowa uniwesrsalnych  systemów ich przetwarzania musi być oparta na meta-informacji, czyli informacji opisującej budowę dokumentów. Znaczenie meta-informacji zostało dostrzeżone już dosyć dawno. Przejawia się to w pracach OMG dotyczących MOF (Meta Object Facilities) oraz  Java Community  w zakresie Java API for Metadata.

Obecnie najbardziej zaawansowanym i uznaną technologią opisu dokumentów jest XML. Powiązanie języka XML z innymi tego typu językami przedstawia rysunek 5.

SGML

Structure

HTML

XML

XSL

XLL

WML

VoiceXML

VoxML

HDML

TTML

Phone.com(UP)

Nokia

Motorola

WAP Forum

VoiceXML Forum

Links + Data +Presentation

Presentation

Data

Links

Rys. 5. Rodzina języków opisu dokumentów

XML jest traktowany obecnie jako standardowa postać wymiany dokumentów. Język ten może służyć także do wymiany meta-informacji. W tym celu definiowano XMI (XML Metadata  Interchange). XMI służy do generacji  DTD (Document Type Definition ) w języku XML.

Sposób użycia XML w dostępie do różnorodnych danych prezentuje rysunek 6. Zamieszczony przykład dotyczy  schematu działania programu Portal-to-Go firmy Oracle.

Request

Manager

Transformer

Master

Server

Adapter

1

2

4

3

Rys. 6. Fazy przetwarzania w programie Portal-to-Go

Poszczególne fazy przetwarzania są nastepujące:

      - Request Manager wysyła żądanie do Serwera usługi.

      - Serwer usługi używa adaptera w celu wyszukania i pobrania dokumentu.

      - Adapter zwraca dokument w formacie XML.

      - Transformer konwertuje XML do formatu odpowiedniego dla urządzenia        końcowego.

Analogiczny  schemat jest stosowany w celu  umożliwienia zamieszczania na stronach WWW informacji głosowej. Stosuje się w tym celu VoiceXML. Należy się spodziewać szybkiego rozszerzenia tej technologii na inne typy danych multimedialnych.

- PODSUMOWANIE

Przedstawiony przegląd zagadnień dotyczących organizacji usług multimedialnych w sieciach komputerowych jest bardzo pobieżny. Jednakże obejmuje on najważniejsze obszary i tendencje rozwoju technologii transmisji danych oraz oprogramowania tych systemów. Widać wyraźnie, że najistotniejsze będą przemiany w zakresie sieci dostępowych. Dostęp radiowy i mobilność będzie cechą dominującą. W zakresie oprogramowania platforma Java i wielopoziomowe systemy dostępu do baz danych wydaja się być najbardziej perspektywiczne. Istotne znaczenie posiada w tym obszarze integracja architektury CORBA i jej serwisów, ze środowiskiem Javy wnoszącym mobilność kodu i niezależność sprzętową. Bardzo duże znaczenie posiada także ujednolicenie technologii opisu danych i sposobu reprezentacji meta-informacji. Powszechna akceptacja XML posiada tutaj pierwszoplanowe znaczenie.

LITERATURA

[1] BEDDUS S. BRUCE G. DVISE S., Opening Up Networks with JAIN Parlay, IEEE Communication, Vol.38 No.4

April 2000.

[2] CZEKIERDA Ł., NAWROCKI P., ZIELIŃSKI K., Software Representation Construction of Multimedia Devices

for Networking Application, Materiały Konferencji ISTMUS 2000, Poznań.

[3] GREGORY L. KITTER J., Towards a High Level Interface for Content Based Retrival and Querying ,Materiały

Konferencji PROMS2000, Październik 2000, Kraków.

- [4] HANDLEY M., H. Schulzrinne, E. Schooler, J. Rosenberg: SIP – Session Initiation Protocol. IETF RFC 2543,

- March 1999

- [5] HANDLEY M.,SAP – Session Announcement Protocol.IETF Draft, 1996.

[6] KOSIŃSKI J., RUCHAŁA R.,    Announcing and Inviting to Multimedia Sessions – Mechanisms and

Protocols. Materiały Konferencji Multimedia w Biznesie, Częstochowa 2000.

[7] LEWIS T., UbiNet: The Ubiquitous Internet Will Be Wireless, IEEE Computer, październik 1999, str. 126-128.

[8]  Sun Microsystems Inc., Enterprise Java Beans Specification v.1.1 (final), grudzień 1999.

## [9]  Sun Microsystems Inc., Java Remote Method Invocation Specification, http://java.sun.com/products/jdk/rmi

## [10]  OMG Inc., CORBAservices: Common Object Services Specification, Upd. Rev., 1997.

## [11] OMG Inc., Common Object Request Broker (CORBA): Architecture and Specification, Rev. 2.2, 1998.

## [12] OMG Inc., Control and Management of Audio/Video Streams, OMG RFP Submission,

## telecom/98-10-05,1997.

## [13]  The Internet Society, Service Location Protocol, RFC 2608, 1999.

[14] ZIELIŃSKI K., RUCHAŁA R. Evaluation of Meccano Tools in Distance Learning Applications. Materiały

Konferencji EUNIS 2000, Poznań.

*	 Katedra Informatyki AGH, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, kz@ics.agh.edu.pl.